別記様式第３号の２（第３条関係）

普通救命講習効果測定結果表（乳児の心肺蘇生とＡＥＤ操作）

| 評価者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受講者氏名 |  |  |  | 得点 ※適の数 |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  | 適 | 否 |
| 心肺蘇生 | 安全確認を行いましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 傷病者の反応を確認しましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 周囲に人に助けを求めましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 119番通報とＡＥＤを依頼しましたか （誰もいない場合は、自分で119番通報しましたか） |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸 | 胸やお腹を見て、普段どおりの呼吸かどうか判断しましたか |  |  |  |  |  |
|  |  | 判断は10秒以内で行いましたか |  |  |  |  |  |
|  | 胸骨 圧迫 | 胸骨の下半分（両乳頭を結ぶ線の少し足側）を２本指で圧迫しましたか |  |  |  |  |  |
|  |  | 毎分100～120回のテンポで圧迫しましたか （30回を15～18秒の間で） |  |  |  |  |  |
|  |  | 胸の厚さの約３分の１まで沈む程度に圧迫しましたか |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧迫と圧迫の間は胸が元の高さに戻るまで解除しましたか |  |  |  |  |  |
|  | 人工 呼吸 | 気道を確保しましたか（頭部後屈あご先挙上法） |  |  |  |  |  |
|  |  | １回に１秒かけて２回行いましたか |  |  |  |  |  |
|  |  | 心肺蘇生を30：２のサイクルで行いましたか |  |  |  |  |  |
| ＡＥＤ到着から解析まで | ＡＥＤ到着後、傷病者の頭の近くに置き、電源を入れましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 小学生以上には小学生～大人用の電極パッド（通常モード）を、未就学児には未就学児用電極パッド（未就学児モード）を選択しましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 電極パッドを貼る前に胸部を確認しましたか（胸部の濡れ、貼付薬剤、ペースメーカー） |  |  |  |  |  |  |
|  | 電極パッドを適切な位置に貼りましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 解析時は、誰も傷病者に触れないよう「みなさん、離れて！」と声を出して確認しましたか |  |  |  |  |  |  |
| ショック必要 | 「ショックを行います。皆さん離れて！」と声を掛け、誰も傷病者に触れていないことを確認してショックボタンを押しましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気ショックが終わったら、すぐに胸骨圧迫を開始しましたか |  |  |  |  |  |  |
| ショック 不要 | すぐに胸骨圧迫を再開しましたか |  |  |  |  |  |  |
| 胸骨圧迫 | 救急隊員と交代するまで、心肺蘇生を続けましたか |  |  |  |  |  |  |
|  | 二人以上いる場合、１～２分を目安に胸骨圧迫を交代しましたか |  |  |  |  |  |  |

※適の数が19項目以上を合格の目安とします。